# 基于多任务视觉感知与深度强化学习的智能机器人系统设计与实现

课程名称： 智能机器人技术
学生姓名： ________
学号： ________
完成日期： 2026 年 10 月

## 摘要

服务机器人需要在真实环境中同时完成“看见—理解—行动”三类任务：识别行人与车辆、定位人脸、感知障碍物距离，并据此做出安全、有效的运动决策。本课程设计实现了一套名为 RoboVision 的多任务视觉感知与决策系统。系统以 YOLOv8n 完成行人、车辆等 COCO 目标检测，以 YuNet 完成轻量人脸检测与 5 点关键点定位，以 MiDaS-small 完成单目相对深度估计；在此基础上，通过目标框与深度图的跨模态融合，将检测目标映射为近、中、远三档相对距离与 3×3 风险网格，并给出可解释的导航建议。决策层从零实现了 Double DQN，包括经验回放、目标网络、ε-greedy 探索和 Huber 损失；在自研的 10×10 机器人栅格导航环境 RobotNavEnv 中，机器人仅依靠 8 向有限距离射线感知、目标相对位置和上一状态信息学习避障与导航，同时以 CartPole 验证算法实现的正确性。系统还提供 Flask Web 仪表盘、命令行工具、训练/评估脚本、性能基准和 32 项单元测试。

实验在 CPU 环境下完成：YOLOv8n 单帧检测平均 20.35 ms（49.1 FPS），MiDaS-small 深度估计平均 33.34 ms（30.0 FPS），完整三任务流水线平均 132.83 ms（7.5 FPS）。在 300 回合、相同随机种子的评估中，Double DQN 在栅格导航任务上的成功率为 86.7%，显著高于随机策略的 8.0%；A* 基线利用完整地图和动态障碍位置达到 96.3%，其信息优势揭示了局部可观测性对学习策略的限制。在 CartPole 上，DQN 经 500 回合训练后成功率达到 100%。同种子配对的消融实验显示，Double DQN 与普通 DQN 的成功率差异不显著（85.4% vs 88.6%，p≈0.06），说明在小规模确定性较强的任务中，Double DQN 抑制过估计的理论优势未必转化为显著性能提升。系统测试全部通过，验证了多任务感知、融合分析与决策仿真的端到端可用性。

关键词： 目标检测；人脸检测；单目深度估计；Double DQN；机器人导航；多模态融合

## 1 绪论

### 1.1 研究背景

随着服务机器人、自动驾驶与智能安防的发展，机器人对环境的理解已从单一视觉任务转向多任务协同。一个典型的室内/园区服务机器人至少需要回答三个问题：

- 环境中有什么？ 行人、车辆、人脸等目标的位置与类别；

- 它们离我多远？ 单目相机缺乏深度信息，需要从图像中估计相对距离；

- 我该怎么走？ 在动态障碍环境中做出安全、高效的移动决策。

传统工程方案通常把检测、深度和规划拆成三个独立模块，模块之间缺乏统一的数据结构与可视化；而端到端学习方法又难以解释和调试。本设计选择“模块化多任务感知 + 可解释融合 + 深度强化学习决策”的路线：既保留各算法的可解释性，又通过统一接口把三者组织成完整系统。

### 1.2 设计目标

- 实现行人、车辆、人脸三类目标的检测，并支持图片、视频与摄像头输入；

- 实现单张 RGB 图像的单目深度估计，并将检测结果与深度关联，输出可解释的风险提示；

- 从零实现 DQN/Double DQN，在经典控制任务与自研机器人导航任务上完成训练、评估与基线对比；

- 提供 Web 可视化演示、CLI、配置管理、单元测试与可复现实验数据；

- 所有实验数字与图片由本项目真实运行产生，不使用虚构结果。

### 1.3 主要工作

- 基于 Ultralytics YOLOv8n 实现行人与车辆检测，自行实现 IoU 多目标跟踪器以保持视频目标 ID；

- 基于 OpenCV YuNet 实现人脸检测与 5 关键点定位；

- 基于 ONNX Runtime 部署 MiDaS-small，输出相对深度、伪彩色图、检测框 ROI 深度统计与点云；

- 设计检测×深度融合规则，输出近/中/远档位、3×3 风险网格、左/中/右通道接近度与动作建议；

- 从零实现 Double DQN 与两个环境（CartPole、RobotNavEnv），完成训练、300 回合评估、A*/随机/启发式基线对比和 Double DQN 消融；

- 实现 Flask Web 仪表盘、CLI、32 项测试、性能基准与报告插图自动生成脚本。

## 2 需求分析

### 2.1 功能需求

| 编号 | 需求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 检测行人、汽车、公交车、卡车、摩托车、自行车 | 上传街景图片，输出类别、置信度、框与统计 |
| F2 | 检测人脸并输出关键点 | 上传单人/多人照片，输出人脸框、置信度、5 点 |
| F3 | 估计单目深度并可视化 | 上传街景，输出伪彩色深度图与深度统计 |
| F4 | 融合检测与深度，给出风险提示 | 输出近/中/远档位、风险网格、导航建议 |
| F5 | 视频/摄像头实时分析 | MJPEG 流或视频文件输出标注结果 |
| F6 | DQN 在 CartPole 上学习平衡 | 训练曲线与 100% 成功率评估 |
| F7 | DQN 在机器人栅格环境中学习导航 | 成功率、回报、步数、碰撞率评估 |
| F8 | 与随机/A*/启发式基线对比 | 同种子评估表与柱状图 |
| F9 | Web 可视化与交互 | 五个页面、上传分析、Canvas 仿真、Q 值展示 |
| F10 | 工程化交付 | CLI、配置、测试、README、报告 |

### 2.2 非功能需求

- 实时性： CPU 上检测 ≥ 25 FPS，深度 ≥ 20 FPS，完整流水线 ≥ 5 FPS；

- 可复现性： 固定随机种子，训练/评估数据落盘为 CSV/JSON；

- 可维护性： 统一配置、类型定义、懒加载、线程安全；

- 可移植性： 不依赖 GPU；模型采用通用格式（.pt / .onnx）；

- 可解释性： 输出中间结果（深度图、风险网格、Q 值），便于分析与答辩；

- 离线可用： 前端不依赖 CDN，模型下载后无网络也能运行。

## 3 系统总体设计

### 3.1 总体架构

系统分为感知层、融合层、决策层与展示层。感知层并行运行三个模型；融合层把目标框与深度图关联；决策层包含两个强化学习环境与 DQN 智能体；展示层通过 Flask 与 CLI 对外提供服务。

### 3.2 模块划分

| 模块 | 关键文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 配置与类型 | robotvision/config.py、types.py | YAML 合并、路径解析、统一 Detection/Face/DepthResult |
| 感知模型 | models/yolo_detector.py、face_detector.py、depth_estimator.py | 三个模型的加载、预处理、推理与后处理 |
| 跟踪 | models/tracker.py | IoU 贪心匹配、轨迹老化、ID 分配 |
| 感知流水线 | pipelines/perception.py | 懒加载、线程锁、多任务编排、耗时统计 |
| 可视化 | pipelines/visualization.py | 检测框、人脸、深度面板、HUD、图例 |
| 融合 | fusion/navigation.py | ROI 深度统计、3×3 风险网格、动作建议 |
| 决策 | decision/envs/、dqn.py、train.py、evaluate.py | 环境、Double DQN、训练、评估、基线 |
| Web | web/app.py、templates/、static/ | REST API、MJPEG、Canvas 仿真、前端交互 |
| CLI | cli.py | 子命令解析、图片/视频/摄像头处理 |
| 工程脚本 | scripts/ | 模型/素材下载、训练、评估、基准、报告插图 |

### 3.3 数据流

- 输入帧统一为 BGR uint8 数组；

- 检测器输出 Detection(xyxy, score, class_id, class_name, track_id)；

- 人脸检测器输出 Face(xyxy, score, landmarks)；

- 深度估计器输出 DepthResult(depth, raw, color)，其中 depth∈[0,1] 为归一化接近度；

- PerceptionPipeline.analyze() 返回结构化字典，包含三类结果、融合结果与各阶段耗时；

- Web/CLI 将结果编码为 base64 图片或写入磁盘，并将结构化 JSON 返回前端；

- 决策层将环境观测（11 维或 4 维）送入 Q 网络，输出动作与 Q 值。

### 3.4 技术选型

| 能力 | 方案 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | YOLOv8n | 精度/速度均衡，COCO 预训练可直接使用；3.2M 参数，CPU 可实时 |
| 人脸检测 | YuNet + OpenCV DNN | 0.22 MB，无需额外运行时，自带 5 关键点 |
| 深度估计 | MiDaS-small ONNX | 单目零样本泛化好；ONNX Runtime 部署简单，不依赖 torch |
| 强化学习 | 纯 PyTorch | 代码透明、便于讲解；避免引入 Gym/Stable-Baselines3 |
| 跟踪 | 自研 IoU Tracker | 轻量、可测试；避免额外依赖 |
| Web | Flask + 原生 JS | 无前端构建、无 CDN，离线可用 |
| 可视化 | OpenCV + Matplotlib | 与服务端 BGR 数据流一致，生成报告插图方便 |

## 4 算法原理与实现

### 4.1 YOLOv8 目标检测

YOLOv8 是单阶段无锚框（anchor-free）检测器。其主干网络使用 CSPDarknet 结构提取多尺度特征，颈部采用 PAN-FPN 进行自顶向下与自底向上的特征融合，检测头为解耦头（decoupled head），分别预测分类与边框分布。训练损失由三部分组成：

L=Lcls+λboxLCIoU+λdflLDFL

其中分类使用二元交叉熵，边框回归使用 CIoU 损失，DFL（Distribution Focal Loss）把边框位置建模为离散分布，提升边界定位精度。

本系统加载 Ultralytics 官方 COCO 预训练权重 yolov8n.pt，并将类别过滤为：

person(0), bicycle(1), car(2), motorcycle(3), bus(5), truck(7)

推理流程为：BGR 输入 → letterbox/缩放至 640×640 → 前向推理 → 置信度阈值过滤 → 类别 NMS → 映射回原图坐标。配置中保留 conf=0.35、iou=0.45、max_det=100，可根据场景调整。

视频模式下，检测结果送入自研 IoU 跟踪器：对上一帧轨迹与当前帧检测计算 IoU，按 IoU 从高到低贪心匹配；未匹配检测新建轨迹，连续 max_age=30 帧未匹配的轨迹删除。该跟踪器不依赖外观特征，计算量小，适合课程演示。

### 4.2 YuNet 人脸检测

YuNet 是面向端侧的轻量人脸检测器，采用 anchor-free 设计，在一个前向网络中同时完成人脸/非人脸分类、边界框回归和 5 个关键点回归。OpenCV 通过 cv2.FaceDetectorYN 提供推理接口，模型仅 0.22 MB。

输入图像与模型输入尺寸一致时直接推理；本实现每帧调用 setInputSize((w,h)) 以适配不同分辨率。输出向量为：

[x, y, w, h, 右眼x, 右眼y, 左眼x, 左眼y, 鼻尖x, 鼻尖y,
 右嘴角x, 右嘴角y, 左嘴角x, 左嘴角y, score]

本系统将前 4 维转换为 xyxy，后 10 维重塑为 5×2 关键点，并按置信度降序输出。阈值设为 0.70，兼顾召回与误检。

### 4.3 MiDaS 单目深度估计

MiDaS 的核心思想是在多个异构深度数据集上混合训练，使模型学习到跨数据集的相对深度排序，而不是依赖某一数据集的绝对尺度。训练使用尺度不变损失（scale-invariant loss）等形式，使预测对全局尺度不敏感：

LSI=1nidi2−λn2idi2, di=logyi−logyi*

本系统使用 MiDaS v2.1 small 的 ONNX 版本，输入固定为 256×256：

- BGR → RGB；

- 双线性缩放至 256×256；

- 除以 255，按 ImageNet 均值/方差归一化；

- HWC → CHW，增加 batch 维；

- ONNX Runtime CPU 推理，输出单通道逆深度；

- 取 2%/98% 分位数裁剪并归一化到 [0,1]，双三次插值回原图；

- 应用 COLORMAP_INFERNO 生成伪彩色图。

重要说明： MiDaS 输出的是相对逆深度，未经相机标定不能直接换算为米。因此本系统只输出“接近度”和三档相对距离，并在界面与报告中明确标注。对检测框，取框下部 55% 区域的深度中位数作为目标接近度，因为目标底部更接近地面，深度更稳定。

### 4.4 检测—深度融合与风险映射

融合层把每个检测目标的框映射到深度图：

pi=medianD[y1+0.45h:y2, x1:x2]

其中 pi∈[0,1] 越大表示越近。按阈值划分为：

- 近：pi≥0.62

- 中：0.38≤pi<0.62

- 远：pi<0.38

同时把深度图划分为 3×3 网格，计算每格平均接近度，并取下方两行作为“地面区域”，得到左、中、右三条通道的接近度。动作建议规则为：

| 条件 | 建议 |
| --- | --- |
| 正前方存在近距动态目标且左侧更空 | 向左避让 |
| 正前方存在近距动态目标且右侧更空 | 向右避让 |
| 正前方近距目标且两侧都拥挤 | 立即停止 |
| 仅侧前方有近距目标 | 减速观察 |
| 正前方整体接近度 > 0.68 | 减速观察（可能存在未识别障碍） |
| 其他 | 保持前进 |

该规则不是最优控制，但可解释、可测试，并能把感知结果转化为机器人可执行的高层动作。

### 4.5 Double DQN

机器人导航可建模为马尔可夫决策过程 (S,A,P,R,γ)。DQN 用神经网络 Q(s,a;θ) 近似动作价值，并通过最小化 TD 误差学习：

L(θ)=E(s,a,r,s′)∼Dy−Q(s,a;θ)2

普通 DQN 的目标为：

y=r+γ(1−d)maxa′Q(s′,a′;θ−)

其中 θ− 为目标网络参数。max 操作会系统性地高估 Q 值。Double DQN 将“选动作”和“估价值”解耦：

y=r+γ(1−d) Qs′, argmaxa′Q(s′,a′;θ); θ−

即用在线网络选动作、目标网络估值，从而缓解过估计。

本实现包含：

- 经验回放池：容量 50,000，环形数组，随机小批量采样；

- 目标网络：每 200 次更新硬同步；

- ε-greedy：从 1.0 线性衰减到 0.05，衰减占总回合数的 60%；

- 损失函数：Smooth L1（Huber）损失；

- 优化器：Adam，学习率 10−3，梯度裁剪 10；

- 网络结构：观测 → 128 → 128 → 动作数，ReLU 激活。

训练时每个环境步执行一次 push + update，每 50 回合用贪心策略评估 20 回合，按“成功率×1000 + 平均回报”保存最佳检查点。

### 4.6 机器人导航环境 RobotNavEnv

为贴近真实机器人，自行设计了 10×10 栅格导航环境：

- 静态障碍：随机生成约 12 个（密度 12%），保证起点到终点存在通路；

- 动态障碍：2 个随机游走障碍，每步以 0.35 概率移动；

- 观测（11 维）：8 个方向、最远 6 格的射线归一化距离 + 目标相对位置 (dr/n,dc/n) + 归一化曼哈顿距离；

- 动作（4 个）：上、下、左、右；

- 奖励：

rt=−0.03+0.8 (dt−1−dt)+rterminal

其中到达目标 rterminal=+50，碰撞为 −10，撞墙/静态障碍额外 −0.4，超时 −3。势函数形式的距离塑形（potential-based shaping）能加快学习，同时不改变最优策略。

- 终止条件：到达目标、撞上动态障碍、或超过 100 步；

- 基线：A* 在完整静态地图上规划，并把当前动态障碍视为临时障碍，每步重规划；随机策略均匀采样动作；CartPole 使用“角度 + 角速度”启发式。

A* 与 DQN 的信息集不同：A* 知道全图与所有障碍位置，DQN 只有 8 条局部射线。因此 A* 是“信息更充分的强基线”，两者差距用于分析部分可观测性的影响。

## 5 系统实现

### 5.1 工程结构

robotvision/
├── config.py            # YAML 配置合并、路径解析
├── types.py             # Detection / Face / DepthResult
├── utils.py             # IoU、NMS、编解码、视频源、计时
├── models/              # YOLOv8 / YuNet / MiDaS / IoU Tracker
├── pipelines/           # PerceptionPipeline、可视化
├── fusion/              # 检测×深度风险融合
├── decision/            # 环境、DQN、训练、评估、基线
├── web/                 # Flask + 前端
└── cli.py               # 命令行入口

所有模型采用懒加载：首次使用时初始化并缓存，之后复用；推理过程加 threading.RLock，保证 Flask 多线程下安全。模型路径、阈值、图像尺寸、检查点等均由 configs/default.yaml 统一管理，支持 --config 覆盖。

### 5.2 感知流水线

PerceptionPipeline.analyze(frame, tasks=("detect","face","depth"), track=False) 的执行流程：

- 根据 tasks 选择性调用检测、人脸、深度；

- 对每个阶段计时；

- 若有深度且有检测，调用 analyze_scene() 生成融合结果；

- 返回检测、人脸、深度、融合、耗时与输入尺寸。

render() 根据任务生成不同的 BGR 图像：标注图、人脸图、深度伪彩色、深度对比面板、融合图。CLI 将结果写入 annotated.jpg、depth_panel.jpg、fused.jpg、result.json，可选 pointcloud.ply。

### 5.3 Web 系统

后端提供以下接口：

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET | / | 单页仪表盘 |
| GET | /api/health | 模型/检查点/样本状态 |
| POST | /api/analyze | 上传图片，按 tasks 执行分析，返回 base64 图片与 JSON |
| GET | /video_feed?mode= | 摄像头 MJPEG 流（detect/face/depth/all） |
| GET | /api/decision/models | 可用策略与检查点 |
| POST | /api/decision/reset | 创建环境与策略 |
| POST | /api/decision/step | 推进一步，返回状态、奖励、Q 值 |
| GET | /samples/<file> | 示例图片 |

前端采用原生 HTML/CSS/JS，包含概览、目标检测、人脸检测、深度估计、机器人决策五个视图。决策页使用 Canvas 绘制栅格、障碍、机器人、轨迹与 8 向射线，支持自动运行、单步、手动方向键控制、速度调节与 Q 值条形图。所有资源本地化，无 CDN 依赖。

页面支持演示深链：?demo=detect|face|depth|decision 与 #detect 等锚点，便于课堂演示。

### 5.4 CLI 与训练脚本

CLI 提供 analyze / detect / face / depth / train / eval / web / download / info 子命令；--source 支持图片、视频、目录与摄像头编号。训练与评估脚本封装了参数解析、日志、检查点、曲线绘制与基线对比。

### 5.5 关键实现细节

- JPEG 编码：Web 返回 data:image/jpeg;base64,...，前端直接渲染；

- 图像规模控制：上传图最长边超过 1600 像素时先缩放，避免内存与延迟过大；

- 模型回退：Web 在 DQN 检查点缺失时自动回退随机策略，并在界面显示提示；

- 单会话决策：课程演示采用全局单会话 + 锁，多人同时访问会共享同一回合；

- 异常处理：模型缺失返回 503 并附下载提示；上传非法图片返回 400。

## 6 实验与结果

### 6.1 实验环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 10.0.26200 |
| CPU | x86-64 桌面 CPU（未启用 CUDA） |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB（本项目默认未使用） |
| Python | 3.14.0 |
| PyTorch | 2.14.1+cpu |
| Ultralytics | 8.4.183 |
| OpenCV | 5.0.0 |
| ONNX Runtime | 1.31.0 |
| NumPy | 2.5.4 |
| 随机种子 | 42（训练）/ 30000（评估） |

### 6.2 感知性能

在 4 张 640×480–1280×1905 的示例图上，每项任务预热 2 次后重复 12 次，统计单帧延迟：

| 任务 | 平均延迟 | P50 | P95 | 吞吐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标检测（YOLOv8n, 640） | 20.35 ms | 20.24 ms | 26.47 ms | 49.1 FPS |
| 人脸检测（YuNet） | 73.37 ms | 60.25 ms | 119.25 ms | 13.6 FPS |
| 深度估计（MiDaS-small, 256） | 33.34 ms | 32.42 ms | 39.61 ms | 30.0 FPS |
| 完整流水线 | 132.83 ms | 116.14 ms | 187.65 ms | 7.5 FPS |

人脸检测的 P95 较高，主要因为多人脸图像（8 张脸）的后处理与 NMS 开销更大；目标检测与深度估计的方差较小。首次请求因模型加载与预热约 1–3 秒，之后达到表中水平。

### 6.3 目标检测与人脸检测结果

在示例街景 street_traffic.jpg 上，系统检测到 5 名行人和 9 辆车；远处车辆标为“远”，近处车辆标为“中”，符合场景先验。

在 8 人合影上，YuNet 检出 8 张人脸，最高置信度 0.927，所有关键点位置合理；在单人肖像上检出 1 张人脸，置信度 0.938。超过 0.90 的置信度说明模型对正面人脸非常可靠。

需要说明的是，本项目没有本地标注的测试集，因此不计算 mAP 等需要真值的指标。YOLOv8n 的检测精度可参考 Ultralytics 官方在 COCO val2017 上报告的 mAP50-95 = 37.3%；本项目关注的是端到端可用性、延迟与融合效果，而非重新训练检测器。对遮挡严重、目标过小或侧脸的情况，仍存在漏检，见 6.8 节。

### 6.4 深度估计结果

MiDaS-small 在街景上能稳定区分近处路面、中景车辆与远处建筑：路面接近度最高，建筑与天空最低。由于没有深度真值，本实验只做定性分析与相对关系检查。检测框与深度的融合结果如下：

图 6-7 中，右侧近处车辆的接近度为 0.331（相对档位“远”）是因为该图深度整体分布偏小、车辆位于图像中部，归一化后仍处于较低区间。这再次说明：“近/中/远”是图像内相对档位，不是绝对距离。若需要米制距离，必须进行相机标定，并用稀疏深度或已知尺寸目标拟合尺度。

### 6.5 强化学习训练

DQN 超参数如下：

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 隐藏层 | 128 × 128（ReLU） |
| 学习率 | 1×10⁻³ |
| 折扣因子 γ | 0.99 |
| 批大小 | 64 |
| 回放容量 | 50,000 |
| 目标网络同步 | 每 200 次更新 |
| ε 衰减 | 1.0 → 0.05，前 60% 回合 |
| 损失 | Smooth L1 + 梯度裁剪 10 |
| 训练回合 | RobotNav 1200 / CartPole 500 |
| 训练耗时 | 34.9 s / 77.6 s（CPU） |

CartPole 训练曲线显示，回报在前 200 回合快速上升，随后在高位波动；第 500 回合的贪心评估达到 100%，300 回合独立评估同样为 100%：

RobotNav 的滑动平均回报从约 −20 上升到 +45 左右；贪心评估成功率在 50%–100% 间波动，最佳检查点出现在第 550 回合，最终独立评估成功率 86.7%：

训练波动主要来自环境的随机性：每回合重新生成地图、动态障碍随机游走，且 20 回合评估本身方差较大。这也是后续采用 300 回合独立评估的原因。

### 6.6 策略对比

在 300 回合、相同随机种子（seed = 30000 + i）下评估：

| 环境 | 策略 | 成功率 | 平均回报 | 平均步数 | 碰撞率 | 超时率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotNav | Double DQN | 86.7% | 45.31 | 14.7 | 7.7% | 5.7% |
| RobotNav | 随机 | 8.0% | −7.93 | 53.0 | 64.7% | 27.3% |
| RobotNav | A* | 96.3% | 53.24 | 8.5 | 3.7% | 0.0% |
| CartPole | Double DQN | 100.0% | 500.00 | 500.0 | — | — |
| CartPole | 随机 | 0.0% | 22.16 | 22.2 | — | — |
| CartPole | 启发式 | 100.0% | 500.00 | 500.0 | — | — |

分析：

- 学习有效性：DQN 成功率是随机策略的 10 倍以上，回报从负值提升到 +45，说明局部射线观测中确实包含可学习的避障与导航信息。

- 与 A* 的差距：A* 成功率高 9.6 个百分点、步数少 6.2 步。A* 拥有完整地图与动态障碍位置，且每一步重新规划；DQN 只能看到 6 格内的 8 条射线，无法预判拐角后的障碍。该差距是信息不对称的合理结果，而非算法失效。

- 碰撞与超时：DQN 的失败中碰撞占 7.7%、超时占 5.7%。碰撞多发生在动态障碍突然移动到机器人相邻格的情况；超时多发生在机器人被障碍逼入局部区域后反复徘徊。

- CartPole：DQN 与手工启发式都达到 100%。该任务状态维度低、动力学确定，启发式本身已接近最优；DQN 的意义在于无需人工设计控制律，从奖励中学会了平衡策略。

GIF 演示：以下文件可直接用支持 GIF 的 Markdown 查看器播放。

### 6.7 Double DQN 消融

为验证 Double DQN 是否带来收益，使用相同网络结构、相同训练回合（1200）、相同随机种子训练普通 DQN，并在同一组 500 个评估种子上配对比较：

| 策略 | 成功率 | 平均回报 | 平均步数 | 碰撞率 | 超时率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Double DQN | 85.4% | 44.20 | 15.25 | 8.4% | 6.2% |
| 普通 DQN | 88.6% | 47.95 | 15.15 | 6.2% | 5.2% |

配对结果：两者都成功 403 局，仅 Double DQN 成功 24 局，仅普通 DQN 成功 40 局，都失败 33 局。McNemar 检验：

χ2=(|40−24|−1)240+24≈3.52, p≈0.06

在 0.05 显著性水平下，两者差异不显著。这说明：

- Double DQN 的理论优势是抑制 Q 值过估计，但在本任务中状态空间小、网络容量有限、训练回合不多，过估计问题并不严重；

- 动态障碍与随机地图带来较大评估方差，单一检查点的比较容易受随机性影响；

- 因此不能声称 Double DQN “一定更好”。本实验如实报告了这一结果，并将 Double DQN 作为可切换选项保留。

这一“负结果”本身具有教学意义：算法改进需要与任务规模、数据量和评估方法匹配，不能只凭理论性质下结论。

### 6.8 失败案例分析

目标检测漏检/误检：远处的小目标、被遮挡目标、低对比度目标容易漏检；降低 conf 会增加召回，但也会引入背景误检。示例街景中部分低分车辆（0.40–0.55）处于图像远端，属于合理的不确定性。

人脸漏检：侧脸、低头、遮挡（手、头发、电脑屏幕）会导致漏检。团队会议照片中多人低头看屏幕，YuNet 仅检出 1 张脸；而 8 人正面合影全部检出。这说明模型对正面、清晰人脸可靠，对非正面姿态有限。

深度歧义：MiDaS 对透明、反光、细长结构（栏杆、玻璃）估计不稳定；相对深度在同一图像内可比，跨图像不可比。融合结果中的“近/中/远”必须结合具体图像理解。

决策失败：DQN 的局部射线无法感知拐角后的障碍；动态障碍的随机移动使“当前安全”不等于“下一步安全”；奖励塑形虽然加速学习，但也可能诱导机器人绕路。A* 的更高成功率说明全局信息仍然重要。

## 7 系统测试

### 7.1 测试方法

采用 pytest 编写单元测试与接口测试，覆盖：

- CartPole 动力学、越界终止、最大步数截断；

- RobotNav 布局确定性、目标奖励、撞墙惩罚、A* 路径与动作合法性；

- ReplayBuffer 容量与采样、Q 网络前向、DQN 更新、目标网络同步、保存/加载一致性、贪心动作；

- IoU、NMS、图像编解码、数据源解析、跟踪器 ID 保持与轨迹老化；

- 深度融合风险等级、动作建议、可视化输出形状；

- Flask 首页、健康检查、无文件上传 400、决策 reset/step、非法环境、非图片上传。

### 7.2 测试结果

$ python -m pytest -q
...............................                                          [100%]
32 passed

| 测试文件 | 用例数 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_envs.py | 8 | 环境动力学、奖励、A* |
| tests/test_dqn.py | 5 | 回放、网络、更新、持久化 |
| tests/test_utils.py | 8 | IoU/NMS/编解码/跟踪/相对路径 |
| tests/test_fusion.py | 4 | 融合、风险、可视化 |
| tests/test_web.py | 7 | API 与前端入口 |

### 7.3 端到端验证

- python -m robotvision analyze --source ... --pointcloud 生成标注图、深度面板、融合图、JSON 与 PLY；

- python -m robotvision web 后访问 /api/health、上传图片调用 /api/analyze、调用 /api/decision/reset 与 /api/decision/step 均返回 200；

- 摄像头不可用时 /video_feed 返回 503，不影响上传模式；

- Web 页面在 Chromium/Edge 中渲染正常，五个视图均可交互（见插图）。

## 8 总结与展望

### 8.1 总结

本设计完成了一套可运行、可演示、可复现的智能机器人视觉系统：

- 集成 YOLOv8n、YuNet、MiDaS-small 三个模型，覆盖行人/车辆检测、人脸检测与单目深度估计；

- 设计检测×深度融合规则，把相对深度转化为风险档位与可解释导航建议；

- 从零实现 Double DQN 与两个环境，RobotNav 成功率 86.7%，CartPole 成功率 100%，并完成随机/A*/启发式基线对比；

- 通过同种子配对消融，客观报告 Double DQN 在本任务上未显著优于普通 DQN；

- 提供 Web 仪表盘、CLI、32 项测试、性能基准与完整的课程设计报告。

工程上，项目采用懒加载、线程锁、统一配置、类型化数据结构和脚本化实验，保证了可维护性与可复现性。

### 8.2 不足与改进

- 绝对距离：当前只输出相对深度。后续可加入相机标定、IMU/轮速融合，或用已知尺寸目标估计尺度，得到米制距离。

- 检测精度：未在本地数据上微调。后续可采集校园/实验室数据，对 YOLOv8n 做迁移学习，并引入分割或多任务头。

- 人脸任务：当前仅检测，没有识别/活体检测。可加入 ArcFace 或 FaceNet 做身份识别，但需注意隐私与合规。

- 决策信息量：DQN 只有 8 向局部射线。可扩展到 16/32 向、加入历史帧或局部栅格地图，缩小与 A* 的差距。

- Sim-to-real：RobotNavEnv 是离散栅格仿真，未考虑轮式机器人运动学、惯性与传感器噪声；后续可接入 ROS/Gazebo 或 Habitat。

- 算法对比：可加入 PPO、Dueling DQN、优先经验回放（PER）等，并在更多随机种子上做统计检验。

## 参考文献

[1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. 2023. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[2] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//CVPR. 2016: 779–788.

[3] Wu W, Peng H, Yu S. YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656–665.

[4] Ranftl R, Lasinger K, Hafner D, et al. Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer[J]. IEEE TPAMI, 2020, 44(3): 1623–1637.

[5] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level Control through Deep Reinforcement Learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529–533.

[6] van Hasselt H, Guez A, Silver D. Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning[C]//AAAI. 2016: 2094–2100.

[7] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100–107.

[8] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[C]//NeurIPS. 2019: 8024–8035.

[9] OpenCV. FaceDetectorYN Class Reference[EB/OL]. https://docs.opencv.org/4.x/df/d20/classcv_1_1FaceDetectorYN.html.

[10] Ultralytics. YOLOv8 COCO Pretrained Models[EB/OL]. https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/.

## 附录 A 运行命令

# 安装（先创建并激活虚拟环境）
python -m venv .venv
# Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
# Windows CMD:        .venv\Scripts\activate.bat
# Linux / macOS:      source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/download_models.py --verify
python scripts/download_assets.py

# Web
python -m robotvision web

# 感知
python -m robotvision analyze --source assets/samples/street_traffic.jpg --out runs/demo
python -m robotvision depth --source assets/samples/city_street.jpg --out runs/depth --pointcloud

# 训练与评估
python scripts/train_dqn.py --env robotnav --episodes 1200
python scripts/train_dqn.py --env cartpole --episodes 500
python scripts/evaluate_dqn.py --env robotnav --episodes 300

# 基准、测试、报告插图
python scripts/benchmark.py --iterations 12
python -m pytest -q
python scripts/make_report_assets.py

## 附录 B 主要实验产物

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| runs/robotnav/best.pt | RobotNav Double DQN 最佳检查点（第 550 回合） |
| runs/robotnav/metrics.csv | 1200 回合训练指标 |
| runs/robotnav/training_curve.png | RobotNav 训练曲线 |
| runs/cartpole/best.pt | CartPole DQN 检查点 |
| runs/cartpole/metrics.csv | 500 回合训练指标 |
| runs/robotnav_vanilla/ | 普通 DQN 消融模型与日志 |
| runs/ablation_double_vs_vanilla.json | 同种子配对消融结果 |
| runs/evaluation_summary.json | 300 回合策略对比 |
| runs/benchmark/benchmark.json | 感知延迟基准 |
| docs/images/ | 报告全部插图与 GIF |

报告中的全部数字、曲线、标注图和 GIF 均由本项目的脚本在当前环境真实运行生成。